                               Двухтактный УНЧ 6П3С, EL34.

Данный усилитель проектировался по просьбе А.Шевченко из Киева, чем 

обусловлена его схема, применение типов ламп и трансформаторов.

Усилитель выполнен с фиксированным смещением  ламп выходного каскада.

Сигнал через регулятор громкости поступает на сетку левого триода лампы

6Н9С, снимается с его анода на управляющую сетку лампы выходного каскада

и одновременно через делитель напряжения поступает на сетку правого триода

6Н9С, переворачивается по фазе и поступает на управляющую сетку второй

лампы выходного каскада. Выбор данной схемы фазоинвертора обусловлен

лучшим звучанием и бОльшим коэффициентом усиления этой конструкции

по сравнению с другими конструкциями фазоинверторов с резистивной нагрузкой.

Сигнал на сетки ламп выходного каскада поступает через разделительные конденсаторы

и “антизвонные” резисторы, которые служат для предотвращения самовозбуждения

выходного каскада при некорректном монтаже.

На управляющие сетки ламп выходного каскада также подаётся напряжение смещения 

с регулируемых делителей напряжения, выполненных на подстроечных резисторах.

С анодов выходных ламп сигнал поступает на выходной трансформатор, с него – в 

нагрузку. Выходные лампы могут работать в двух режимах–триодном, ультралинейном.

Выбор режима осуществляется с помощью сдвоенного переключателя П1.

Схема второго канала полностью идентична схеме первого.

[image: image1.png]A

RY VL2
22K3.3k 6r13C, EL34
> -
- R3 RS I c6 AR
T - 470mk
Mk 120k [|] 1201 100w M -1 &&
- 130k Ll 130K s R16
0.5k 500-1k
+ i1 +
R15
220k T
L1 c — 270k KT1
BHIC | 0.22uk - +0.0358
500-1k
KT2
RI0-R13 +0.0358
2233k |
270k T R10, R12 |
+ + |
R1 —-— |
47100k 3 n-2 9
R11 R13 l ©
+ —
c7 co Cl0 L3
33kATK  4.Tnk 47uk  100MK  BMI3C, EL34





Настройка усилителя:

Первый каскад настраивается по падению постоянного напряжения 1,8-2В в контрольной точке на катодном резисторе подбором номинала этого резистора.

Второй каскад настраивается по падению постоянного напряжения в контрольных точках на катодных резисторах 1 Ом ламп выходного каскада, путём регулировки напряжения смещения на управляющих сетках этих ламп. Падение напряжения на них должно быть

0,35-0,4В, что соответствует току анода каждой лампы 35-40мА. Наиболее “экономные”

могут снизить токи выходных ламп до 25-30мА. Я думаю,  излишне напоминать о том, 

что все эти настройки нужно производить в режиме молчания.

По переменному напряжению фазоинверсный каскад настраивается при подаче переменного напряжения около 0,5В с частотой 3кГц на сетку левого триода лампы

6Н9С, подстроечным резистором в цепи сетки правого триода лампы выставляется 

одинаковое по величине переменное напряжение на анодах лампы. При этом нужно

пользоваться вольтметром с входным сопротивлением не менее 1мегОм.

При настройке вторичную обмотку выходного трансформатора усилителя необходимо

нагрузить на активное сопротивление, близкое к номиналу акустической системы.

Излишне напоминать, что это сопротивление должно быть достаточной мощности.

Трансформатор  питания этого усилителя выдаёт переменного напряжения на анодной обмотке 250-270В, при токе не менее 0,3А для ламп 6П3С и не менее 0,4А для EL34.

Обмотка напряжения смещения должна быть 40-50В переменного напряжения.

Накальные обмотки должны быть не менее 3А для питания накалов 6П3С и не 

менее 4А для питания накалов EL34.

Выпряимтели-мостовые, диоды анодного выпрямителя шунтированы плёночными 

конденсаторами, анодные 10нФх400В, смещения 1,5нФх160В.

Дроссели ДР-0,4-0,34 от телевизоров УЛПЦТ  имеют 750витков провода 0,31 на железе Ш16 х 21, активное сопротивление 16 Ом, служат для фильтрации анодного напряжения 

и дополнительной развязки между каналами по анодному напряжению, желающие

могут их не применять, если результат не важен, или нужна наименьшая стоимость,

экономия на них будет примерно 2$. 

[image: image2.png]L1,12 [ip04-034, [lp 04-038
L1

S2 D1-D4KA226T-1 5 — A @R
s
D1 | D2

R2 2
~250-2708 ﬁ(x 5 — A 2f@HaN
F124 < > Ty

Tp1 TA1

Cc3
470mk

o
T T 400-4508
* 0

D5-D8 A223A B

D5

~40-50B WOOMK
: —Cw 1 Karan
D7 | D8 200500 T mow k- 1 5L<

R6 100-150
R7 100-150

Hakan 2 kawan

-Cm 2 kaHan
6.3V R4 100-150 u 4
RS 100-150 jakan 1 kaHan

~220B





Применямые детали:

Выходные лампы предварительно подобрать попарно, желательно подобрать четыре 

близких между собой по току анода. 6Н9С тоже желательно подобрать по минимальному

расхождению падения напряжений на анодах триодов.

Разделительные конденсаторы 0,22 и 0,5мкФ  х 250В  К78-2,  или К71-7, 

шунтирующий конденсатор 4мкФ в средней точке выходного трансформатора  – бумажный на напряжение 400В, можно применить плёночный на это напряжение, остальные шунтирующие конденсаторы - плёночные К73-17. 

Электролитические можно применить “Samsung”, “Treс”, или другие.

Резисторы в цепях анодов, управляющих сеток желательно применить ВС, остальные –

МЛТ, подстроечные резисторы – СП. Регулятор громкости-самый лучший, что сможете

приобрести, можно применить два раздельных.

Выходные трансформаторы  от радиолы «Симфония», можно применить другие не

меньшей мощности, силовой трансформатор – ТАН107,  или другие, подобные 

ему,   немного большей мощности.

Чувствительность усилителя порядка 0,65В.

Для уменьшения чувствительности до 1,5В: 

В фазоинверторе  применить лампу  6Н7С, 

резисторы в анодах заменить на номинал 33-36к 2Вт, в катоде 250-270 Ом

падение напряжения на нём следует подобрать порядка 2,5В.

Резистор фильтра в цепи анодного питания уменьшить до 1-1,3к.

Следует увеличить ёмкость межкаскадных конденсаторов до 1мкФ, уменьшить 

номинал резисторов утечки в цепях сеток выходного каскада до 110-130к. 

[image: image3.png]RS VL2

112k 6M3C, EL34
- N
I A
Rs L RS 100Mk- 470mk
33k [|] 33k 200uk M -1 &&
- 36k Ll 36k e R16
Ik 500-1k
4 iy .
R15
110k
VL1 o7 T m— 130k nggss
6HTC B
0 5k c4 R14
fren 500-1k
i
RE K12
200k Rg RIO-R1S +0.0358 |
20k || 22k3ek
Taor HR10 R12 |
cs + +
100Mk |
RI —-— — o [
47k-100k -2 99
300k " "
500k
— —
R7 7 RI|R1Z Co  CI0 VL3
1822k 4TmK 47k 100MK  6r13C, EL34





Выходная мощность усилителя с подобранными лампами лампами 6П3С в триодном включении 6Вт при КНИ порядка 0,3%, в ультралинейном около 12Вт при КНИ  0,5%.

При применении EL34 выходная мощность возрастёт в 1,4 раза.

Возможно применение в выходном каскаде ламп 6П6С и Ф6С, при этом

ток покоя выходных ламп 25-30мА, выходная мощность в сравнении с 6П3С

снизится примерно в 1,5 раза. 





Удачи и хорошего звука!  

А.Манаков.

-------------------------------------------------------------------------

Отзыв: 

>Анатолий, у меня праздник. Запустил усилитель.

>Я знал, что будет хорошо, но я не ожидал, что на столько.

>Эмоции переполняют.

>Праздник ДВОЙНОЙ. Колонки выдали такое звучание! 

>А я уже собирался потихоньку от них избавляться.

>Слушаю усилитель. 

>Работает без всякого намека на ламповый окрас старой Симфонии. Каких-либо >искажений я не услышал. Чувствуется большой запас.  

>Существенно добавилось низких. Улучшилась атака, четкость. 

>Динамик 2А-12 стал как бы более контролируемым. 

>Увеличилось послезвучие, это когда например, звуки-ноты дольше висят в воздухе. 

>Нет никакого желания паять темброблок.

>Разница между ультралинейным режимом и триодным существенна. 
>Поначалу кажется, что лучше ультралинейный. Больше напора, драйва, баса. 

>При переключении в триодный режим через несколько минут отмечаешь, что баса

>достаточно и его нисколько не уменьшилось. 
>А вот слух меньше напрягается, триодный звук более приятный.

>Звучание стало упругим, буквально образовывается пружина.

>Ультралинейный со временем утомляет и просится переключиться на триод. 

>Ультралинейный режим будет хорош для рок - музыки.

>Alexander Shevchenko <sashashev(dog)list.ru>
=============================

Выходные трансформаторы от "Симфонии" расчитаны на нагрузку 8 Ом

громкоговоритель  6ГД-2

Данные обмоток:

Первичная 1000+250+250+1000

Вторичная 82 витка.

Таким образом Ra-a: 

2500/82= 30,487*30,487= 929, 457*8= 7435, 657 Ом  

Юзаются у А.Шевченко с ГГ  2А-12, сопротивлением  16 Ом,

те в этом случае:

929,457*16= 14871,4Ом

При применении ФИ на 6Н9С коэффициент динамического усиления 

этого каскада порядка 45.

При применении 6Н8С, 2х6Ж8 К уменьшится до 15, те чувствительность 

усилителя снизится до 2х Вольт.  

Best regards,

 Манаков, ака Гэгэн.         mailto:detector(dog)surguttel.ru

Сколько дискуссий разгорелось вокруг  схемы, что я решил собрать,  попробовать, сделать выводы для себя.

За выходные, за 2(!) дня собрал с нуля (все имелось конечно), меньше дня ушло на шасси-конструктив, 

чуть больше дня - на собственно схему и настройку. Выходные трансы - от магнитофона Днепр-14, 

шесть квадратов, ультралинейные, работали с парой 6П14П на 4 ома. 

Примерно из той же оперы, что и Симфониевские... 

Транс питания - безымянный, подобрал по напряжениям, после выпрямления под нагрузкой 315В. 

Накал - отдельный ТН-46. Дроссели - Др-0,4. За исключением смещения (оно у меня по схеме с удвоением)

 и смещения входного каскада (оно у меня на аккумуляторе НиКад 600 мАч) - все как в авторской схеме. 

Итак, включили, послушали... Усь завелся сразу, токи подстроил и симметрию выставил за 10 минут. 

Гмм... Не нашел в нем ничего особенного...Сначала...

Вначале сразу бросилось в уши недостаток самого нижнего регистра 

(я избалован звуком синглэнда 6П45С с выходником на 20 квадратах  ). 

Послушал альбом Ultra Zone Стиви Вая, там в некоторых композициях есть такие утробные тошнотворные звуки, 

на границе слышимости в басовом регистре, так вот мой однотакт их честно отыгрывает, а новенький не так.

То есть, он их играл, но  чуть не так, как хотелось бы. Ну да, подумал я, 6 квадратов железа выходника, на скору руку. 

Но честно - днем слушать, во время кучи раздражителей и т.д. - не самое удачное занятия.

Неплохо, но фанатизма я не испытал. 

Перенес прослушку на вечер, до тех пор оставил его включенным, прогреваться.

И вот, вечер наступил... Очень тихо, включил несколько любимых композиций... 

Потрясающая микродинамика, звук сладкий, нежный, ласкает уши. 

Середина настолько чиста как будто кто-то мне уши промыл, а верхушки слышатся по всей квартире, а не в АС - то слева, то справа, то вдруг гле-то справа за спиной.... 

Бас конечно не такой, как с автомобильным сабвуфером, но его не мало, он очень приятный,  плотный, упругий. 

Усилитель на 5 со звездочкой. 

Убил на нет мою неприязнь к двухтактам (я втайне надеялся на это, и оно случилось) 

С уважением,

Виктор Молнар

Подобрал пары 6П3С 60-х годов. Выставил по 40мА.

Слушал музыку.

Впечатляет.

 Низа добавились существенно.

Звук более плотный, наполненный.

Он не такой комфортно/ласковый как с родной, по своему хорошей 6П6С.

Все звучит гораздо серьезнее.

При этом (пока кажется) совсем не утомляет.

Послушаю неделю-вторую - напишу.

Проявилось совсем другое звучание с множеством деталей.

Хочется переслушать все диски заново.

Еще больше увеличилось послезвучие-разрешение.

Существенно расширилась объемность в звучании.

В недоумении чешу репу.

Напоминает увлечения с девушками.

Саша.

Поставил 6С4С по твоей схеме. Обалдел от звучания!

Бас стал более чёткий, ясный, конкретнай, да и в целом звук более натуральный,

средние -чудо, верх - кристально-хрустальный.

Как я раньше слушал?

В собранном РР на 6П3С установил тумблер 420/310 Вольт.

Отключаю им емкости до дросселей для перехода на 6С4С.

Тумблера на выходных лампах (режим триод/пентод) распаял 

под выбор фикс.смещения 6П3С/6С4С.

Автоматическое смещение из-за качества баса мне не понравилось.

Бас становится ватными и невнятным.

Пробовал для 6С4С 250в,60мА.

Оставил 310В, 50мА.

20% фирменных СД-дисков пошли в отстой.

Среди них все chesky-рекодз,Dave Grusin(GRP),всяческие джигитал мастер 

и 20БИТ-мастеринг.

Саша.

Вот данные на железе ОСМ-0,25 и ОСМ-0,16, для ОСМ-0,063 можно взять

данные выходных трансформаторов от "Симфонии" или ТВЗ-1-6.
Выходной РР трансформатор на железе ОСМ-0,25

Железо ШЛ32х50, габарит намотки 68х15

Ra-3,3k

первичная обмотка:

Провод 0,25 по меди, в изоляции 0,3

Секция 225 витков

Намотка по слоям 2-4-4- ср точка-4-4-2

450+900+900-ср точка-900+900+450 витков 2х2250 витков.

Соединение последовательное.

Вторичная обмотка 110витков

Провод 0,53-0,55 по меди, в изоляции 0,6

5 сеций по 110 витков в один слой

мотается между секцими первичной обмотки.

Соединение параллельное.

прокладки: бумага-калька 0,05мМ межслойная 1слой, межсекционная 2слоя

габаритный расчёт.

первичная обмотка 0,3х20=6

изоляция 34х0,05=1,7

Вторичная обмотка 5х0,6=3

итого 10,7

Коэффициент вспучивания 1,4

10,7Х1,4=14,98 что соответствует заданному габариту 15мМ.

===

Выходной РР на ОСМ-0,16

Ra=3,3k Rн=8 Ом

Железо 32х40, габарит намотки 49х15

Первичная обмотка провод 0,25 по меди, в изоляции 0,3

Слой 162 витка 2х1620 витков

намотка по слоям 2-4-4- ср точка-4-4-2

Вторичная обмотка в один слой 75 витков провода 0,55, в изоляции 0,6

5 сеций по 75 витков в один слой

мотается между секцими первичной обмотки.

Соединение параллельное.

прокладки: бумага-калька 0,05мМ межслойная 1слой, межсекционная 2слоя

габаритный расчёт.

первичная обмотка 0,3х20=6

изоляция 34х0,05=1,7

Вторичная обмотка 5х0,6=3

итого 10,7

Коэффициент вспучивания 1,4

10,7Х1,4=14,98 что соответствует заданному габариту 15мМ. 

